PROYECTO

Data Science en Ingenieria Civil

Peru

Dashboard Geoespacial SENAMHI + Analisis DEM + Modelo de Susceptibilidad Documentacion tecnica completa del proyecto

Fernando Geronimo Ccoillor Soto

fergernando@gmail.com

Abril 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe el desarrollo de un sistema de Data Science aplicado a la Ingenieria Civil en Peru. El proyecto integra analisis geoespacial, datos meteorologicos del SENAMHI, modelos de terreno digitales (DEM) y modelos de susceptibilidad a deslizamientos dentro de una aplicacion web profesional construida con Streamlit.

| 6 Modulos desarrollados | 148 Estaciones SENAMHI | 6 Tabs en la app | CENEPRED Metodologia |
| --- | --- | --- | --- |

## Componentes principales

| Componente | Descripcion |
| --- | --- |
| Buscador de Estaciones SENAMHI | Encuentra las 5 estaciones activas mas cercanas para cualquier coordenada del Peru (geograficas o UTM) |
| Mapa HTML interactivo | Mapa standalone con Leaflet.js, proj4.js, marcadores por rango y capas |
| Dashboard Streamlit | Aplicacion web con 6 tabs: mapa, tabla, clima, exportar, DEM y susceptibilidad |
| Modulo DEM | Analisis de terreno: hillshade, pendiente, cuenca D8, perfil de elevacion |
| Integracion SRTM Real | Descarga automatica de datos NASA SRTM (90m) con fallback sintetico |
| Modelo de Susceptibilidad | Indice WLC multicriterio segun metodologia CENEPRED Peru |

# 2. Estructura de Archivos

Todos los archivos del proyecto se encuentran en la carpeta seleccionada por el usuario. La estructura sigue el principio de separacion de responsabilidades: los modulos de analisis en notebooks/ y la aplicacion web en dashboards/.

| Ruta | Descripcion |
| --- | --- |
| 07_proyectos/riesgo_geoespacial/notebooks/ | Modulos Python de analisis |
| buscador_estaciones_senamhi.py | Catalogo de 148 estaciones + funciones de busqueda Haversine + UTM |
| dem_analysis.py | Generacion DEM sintetico, SRTM real, cuenca D8, perfil, figuras, Folium |
| susceptibilidad.py | Modelo WLC CENEPRED: indice, figura matplotlib, mapa Folium |
| buscador_estaciones_senamhi.html | Mapa HTML standalone con Leaflet.js y proj4.js |
| 08_dashboards/senamhi_app/ | Aplicacion Streamlit |
| app.py | Dashboard principal (6 tabs, 1082 lineas) |
| requirements.txt | Dependencias del proyecto |
| GUIA_REPLICACION.md | Documentacion paso a paso para replicar |

# 3. Modulo de Estaciones SENAMHI

## 3.1 Catalogo de Estaciones

El archivo buscador_estaciones_senamhi.py contiene un catalogo de 148 estaciones activas distribuidas en los 25 departamentos del Peru. Cada estacion tiene los siguientes campos:

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| codigo | Codigo oficial SENAMHI (ej: '000401') |
| nombre | Nombre de la estacion |
| tipo | CP / CO / PLU / HLG / DCP |
| dpto | Departamento |
| lat/lon | Coordenadas geograficas decimales (negativo = sur/oeste) |
| elev | Elevacion en m.s.n.m. |
| activa | True/False |

## 3.2 Tipos de Estacion

| Tipo | Descripcion |
| --- | --- |
| CP | Climatologica Principal: temperatura, humedad, viento, lluvia, evaporacion |
| CO | Climatologica Ordinaria: igual que CP con menos variables |
| PLU | Pluviometrica: solo mide precipitacion. La mas comun en zonas rurales |
| HLG | Hidrologica: mide caudal de rios |
| DCP | Automatica: envia datos por satelite en tiempo real |

## 3.3 Funciones Principales

buscar_estaciones(lat, lon, n=5, solo_activas=True)

Retorna las N estaciones activas mas cercanas usando la formula Haversine. Complejidad O(n) — recorre las 148 estaciones en < 1 ms.

buscar_estaciones_utm(zona_utm, este, norte, n=5)

Acepta coordenadas UTM WGS84. Convierte a geograficas usando pyproj (EPSG:32717/32718/32719 para zonas 17S/18S/19S del Peru) y llama a buscar_estaciones().

utm_a_geograficas(zona_utm, este, norte, hemisferio='S')

Conversion UTM → Latitud/Longitud. Precision milimetrica usando PROJ (el mismo motor de QGIS y ArcGIS).

## 3.4 Mapa HTML Standalone

El archivo buscador_estaciones_senamhi.html es un mapa completamente autocontenido (44KB). No requiere servidor ni internet para funcionar. Caracteristicas:

- Leaflet.js para el mapa interactivo

- proj4.js para conversion UTM en el navegador

- Panel lateral con tabs Geograficas / UTM

- Marcadores de colores por rango (#1=rojo, #2=naranja, #3=verde, #4=azul, #5=morado)

- Lineas de distancia desde el proyecto a cada estacion

- Control de capas sin superposicion

# 4. Dashboard Streamlit (app.py)

La aplicacion web se construyo con Streamlit para que cualquier persona de la empresa, sin conocer Python, pueda ingresar coordenadas de un proyecto y obtener analisis completos al instante.

## Como ejecutar

cd C:\Users\ferge\Downloads\PROYECTO_DATA_CIVIL_INGENIERIA\08_dashboards\senamhi_app

streamlit run app.py

La app se abre automaticamente en el navegador en http://localhost:8501

## 4.1 Instalacion de dependencias

pip install -r requirements.txt

| Libreria | Uso |
| --- | --- |
| streamlit >= 1.32 | Framework de la aplicacion web |
| streamlit-folium >= 0.18 | Incrustar mapas Folium en Streamlit |
| folium >= 0.15 | Mapas interactivos con Leaflet.js |
| pandas >= 2.0 | Manejo de datos tabulares |
| numpy >= 1.24 | Calculos numericos |
| plotly >= 5.18 | Graficos interactivos |
| pyproj >= 3.6 | Conversion de coordenadas UTM |
| openpyxl >= 3.1 | Exportar a Excel |
| scipy >= 1.11 | Algoritmos de analisis espacial (Sobel, etc.) |
| matplotlib >= 3.8 | Figuras de mapas DEM y susceptibilidad |
| srtm.py >= 0.3.5 | Descarga de datos NASA SRTM (opcional) |

## 4.2 Estructura de los 6 Tabs

| Tab | Contenido |
| --- | --- |
| Tab 1: Mapa Interactivo | Mapa Folium con estaciones SENAMHI, capas satelital/topografico, lineas de distancia |
| Tab 2: Tabla de Estaciones | Tabla interactiva con buscador y catalogo completo de las 148 estaciones |
| Tab 3: Analisis Climatico | Graficos Plotly de precipitacion historica por mes y comparativo entre estaciones |
| Tab 4: Exportar | Descarga Excel (.xlsx), mapa HTML y resumen .txt del analisis |
| Tab 5: Analisis DEM | Hillshade, mapa de pendiente, cuenca D8, perfil de elevacion Plotly, mapa Folium DEM |
| Tab 6: Susceptibilidad | Indice WLC CENEPRED, mapa de riesgo, figura completa, mapa Folium interactivo |

## 4.3 Concepto clave: st.session_state

Streamlit re-ejecuta todo el script cada vez que el usuario interactua. Sin session_state, los resultados se perderian con cada clic. La app guarda los resultados en st.session_state para que persistan hasta que el usuario presione 'Analizar' nuevamente.

# 5. Modulo de Analisis DEM

## 5.1 Generacion del Modelo de Terreno

El modulo dem_analysis.py genera modelos de terreno de dos formas: DEM sintetico (fractal multicapa) o DEM real descargado de NASA SRTM.

### DEM Sintetico (generar_dem)

Usa ruido fractal multicapa calibrado automaticamente segun la altitud del punto. El terreno sintetico simula la topografia Andina con capas de baja a alta frecuencia. Garantiza que el punto central sea el minimo global (outlet) para que el algoritmo D8 funcione correctamente.

### DEM Real SRTM (cargar_dem_srtm)

Descarga tiles NASA SRTM de 90m de resolucion para cualquier coordenada del Peru. Los tiles se cachean localmente: la primera descarga tarda unos segundos, las siguientes son instantaneas. Requiere: pip install srtm.py

dem_data = cargar_dem_srtm(-8.018, -78.568, radio_km=5)

## 5.2 Algoritmos Implementados

| Algoritmo | Descripcion |
| --- | --- |
| Pendiente (Sobel) | Operador Sobel sobre el DEM → pendiente en grados. Precision submétrica. |
| Hillshade | Modelo de sombra de relieve con sol a 315° azimut, 45° altitud. Produce ilusion 3D. |
| Flujo D8 | Eight-Direction flow: cada celda drena a su vecino de menor elevacion. Base para cuencas. |
| Acumulacion de flujo | Cuenta celdas aguas arriba de cada punto. Define la red de drenaje. |
| Cuenca hidrografica | Trazado inverso desde el outlet: expande la cuenca hasta cubrir toda el area drenante. |
| Perfil de elevacion | Interpolacion bilinear a lo largo de un transecto con angulo configurable. |

## 5.3 Funcion Principal

resultado = analisis_dem_completo(lat, lon, nombre_proyecto,

radio_km=5.0, usar_srtm='auto', n_puntos=120, umbral_flujo=200)

| Parametro | Comportamiento |
| --- | --- |
| usar_srtm='auto' | Intenta SRTM real, cae a sintetico si no hay internet |
| usar_srtm='srtm' | Fuerza SRTM real (lanza error si falla) |
| usar_srtm='sintetico' | Siempre usa DEM sintetico |

El resultado incluye: dem_data, cuenca_data, perfil_data, figuras (4 mapas matplotlib), mapa Folium y fuente_dem (texto indicando si es SRTM o sintetico).

# 6. Modelo de Susceptibilidad a Deslizamientos

## 6.1 Metodologia CENEPRED

El modelo usa el metodo WLC (Weighted Linear Combination) segun la guia tecnica del CENEPRED (Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres) para evaluacion de susceptibilidad a movimientos en masa en el Peru.

Cada factor se evalua en escala 1-5 y se combina con pesos ponderados:

| Factor | Peso | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | 40% | Factor geomorfologico dominante en movimientos en masa |
| Precipitacion | 30% | Detonante principal: satura el suelo y reduce cohesion |
| Elevacion | 15% | Contexto altitudinal, permafrost y ciclos hielo-deshielo |
| Curvatura | 15% | Zonas concavas concentran flujo hidrico y saturacion |

## 6.2 Clases de Susceptibilidad

| Clase | Indice | Color / Significado |
| --- | --- | --- |
| Muy Baja | 1.0 - 1.8 | Verde oscuro — Sin restricciones de diseno significativas |
| Baja | 1.8 - 2.6 | Amarillo — Precauciones basicas de drenaje |
| Moderada | 2.6 - 3.4 | Naranja — Estudio geotecnico recomendado |
| Alta | 3.4 - 4.2 | Rojo — Estudio geotecnico obligatorio, medidas de estabilizacion |
| Muy Alta | 4.2 - 5.0 | Rojo oscuro — Zona critica, posible incompatibilidad con obras |

## 6.3 Uso en la app

- Primero ejecutar el Analisis DEM en Tab 5 para generar el modelo de terreno

- Abrir Tab 6 e ingresar la precipitacion anual de la estacion SENAMHI mas cercana

- Opcionalmente ajustar los pesos del modelo en el expander avanzado

- Presionar 'Calcular Susceptibilidad'

- El resultado muestra: badge con clase dominante, metricas, figura completa y mapa Folium

# 7. Control de Versiones — GitHub

## 7.1 Primer push (repositorio nuevo)

cd C:\Users\ferge\Downloads\PROYECTO_DATA_CIVIL_INGENIERIA

git init

git add .

git commit -m "feat: dashboard geoespacial SENAMHI + DEM + susceptibilidad"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/NOMBRE_REPO.git

git push -u origin main

## 7.2 Push de actualizaciones

cd C:\Users\ferge\Downloads\PROYECTO_DATA_CIVIL_INGENIERIA

git add .

git commit -m "descripcion del cambio"

git push

## 7.3 .gitignore recomendado

__pycache__/

*.pyc

.cache/

*.hgt

*.hgt.zip

venv/

.env

# 8. Roadmap — Proximos Modulos

| Modulo | Estado / Descripcion |
| --- | --- |
| 1. Modelo de Susceptibilidad | COMPLETADO — Tab 6 con metodologia CENEPRED |
| 2. Reporte PDF automatico | Boton que genera informe tecnico con mapas y estadisticas en PDF |
| 3. Capas WMS oficiales | Peligros CENEPRED, cuencas ANA, carta nacional IGN sobre el mapa |
| 4. Sismos en tiempo real | API USGS para sismos recientes en el area del proyecto |
| 5. Multi-proyecto | Comparar varias coordenadas simultaneamente en un mapa |
| 6. Base de datos | Guardar proyectos analizados para recuperarlos luego |
| 7. Deploy en Streamlit Cloud | URL publica gratuita: share.streamlit.io |

## Para deploy gratuito en Streamlit Cloud

- Subir el proyecto a GitHub (repositorio publico o privado)

- Ir a share.streamlit.io y conectar el repositorio

- Especificar la ruta: 08_dashboards/senamhi_app/app.py

- Streamlit asigna una URL publica: https://tu-usuario-app.streamlit.app